Задача № 5

Определение электроёмкости конденсатора по осциллограмме его разряда через резистор

При подготовке к выполнению этой задачи следует ознакомиться с теорией по учебным пособиям:

1. Глава 3 § 24, 25 и Глава 5 учебного пособия И.В. Савельев. "Курс физики. Том 2. Электричество ", М., изд. Наука.

2. § 7 – 9 учебного пособия П.К. Кашкаров, А.В. Зотеев, А.Н. Невзоров, А.А. Склянкин. «Задачи по курсу общей физики с решениями. «Механика. Электричество и магнетизм», М., изд. МГУ.

1. Цель работы

Целью работы является изучение процесса разряда конденсатора, измерение постоянной времени релаксации в RC-цепи и определение электроёмкости конденсатора.

Рис. 5.1

2. Экспериментальное оборудование, приборы и принадлежности

Лабораторный стенд (рис. 5.1) выполнен в виде собираемой из набора пластиковых монтажных элементов схемы на магнитной основе, включая резистор, конденсатор, источник ЭДС, кнопки-выключатели для замыкания цепи и монтажные перемычки.

К приборам и принадлежностям относятся также компьютер с необходимым программным обеспечением, датчик напряжения для регистрации напряжения на резисторе, измерительный кабель и концентратор для подключения датчика к компьютеру.

3. Теоретическая часть

А. Общие положения

# Электрический ток

Электрический ток это упорядоченное движение заряженных частиц (носителей тока). Основной количественной характеристикой электрического тока является сила тока.

Силой тока I называется скалярная величина, равная отношению заряда dq переносимого через некоторую поверхность  за малый промежуток времени dt, к величине этого промежутка:

I=dqdt|.					(5.1)

- Закон Ома и ЭДС

Закон Ома для однородного участка цепи (без ЭДС) устанавливает прямо пропорциональную зависимость между током I и разностью потенциалов между концами участка цепи U12:

I=1RU12,					(5.2)

где R – электрическое сопротивление участка цепи.

Для поддержания в замкнутой цепи постоянного тока на отдельных её участках (обычно в «источниках тока») должны действовать силы, перемещающие носители тока против сил электростатического поля. Такие силы, в отличие от «кулоновских», называют «сторонними».

- Величина , равная удельной (т.е. отнесённой к величине перемещённого заряда) работе сторонних сил по перемещению заряда называется электродвижущей силой (ЭДС), действующей в цепи или на её участке (в источнике тока).

- Закон Ома для участка цепи с ЭДС связывает силу тока, протекающего в участке, разность потенциалов на его концах 12 и действующую на участке ЭДС  :

I=ϕ1−ϕ2±εR+r.				(5.3)

Здесь (R + r) – полное сопротивление участка цепи. При движении вдоль участка от точки 1 к точке 2 знаки падения напряжения I(R + r)  и ЭДС  выбираются положительными, если направление тока и ЭДС источника совпадают с направлением обхода.

- Конденсатор. Электроёмкость конденсатора

Конденсатором называется система двух проводников («обкладок»), образующих изолированное от других тел электрическое поле при заряжении их равными и противоположными по знаку зарядами.

Если два проводника, несущие заряды q и q разделены вакуумом, жидким или газообразным диэлектриком, напряжённость электрического поля E этих проводников в любой точке пропорциональна заряду q. Следовательно, (в отсутствии иных зарядов) и разность потенциалов между проводниками пропорциональна модулю их заряда:

ϕ1−ϕ2=12(E,dl)=1C⋅q*).                  		(5.4)

Коэффициент пропорциональности 1/С зависит только от формы, размеров проводников и от диэлектрических свойств среды.

Параметр С называют электроёмкостью (иногда кратко говорят просто ёмкостью) такой системы проводников.

Необходимым условием однозначности электроёмкости системы проводников-обкладок является близость расположения обкладок по сравнению с их размерами. Этим достигается независимость электрического поля между проводниками от внешних полей. Именно это обстоятельство учтено в определении понятия «конденсатор».

Аналитически электроёмкость можно вычислить, используя определение, т.е. соотношение C = q/(1 – 2), для ограниченного числа систем, обладающих плоской, цилиндрической или сферической симметрией.

- Энергия заряженного конденсатора

Для расчёта энергии заряженного конденсатора рассчитаем работу по разделению зарядов между его обкладками. Элементарная работа внешних сил по перемещению заряда dq в электрическом поле равна:

dA=U⋅dq=qC⋅dq*).				(5.5)

Здесь для компактности записи использовано обозначение U = (1 – 2) – разность потенциалов между обкладками. Полная работа определяется суммированием элементарных работ, т.е. интегрированием (5.5):

A=0QqC dq=Q22C,				(5.6)

где q – «текущее» (переменное), а Q – конечные значения заряда обкладок конденсатора. Эта работа и определяет энергию «запасённую» в конденсаторе. Используя ещё раз связь заряда Q на обкладках конденсатора с разностью потенциалов U между ними, можно записать энергию в виде:

W=CU22.					(5.7)

Б. Экспериментальное определение электроёмкости конденсатора

В соответствии со вторым правилом Кирхгофа, при разрядке конденсатора через резистор R, в отсутствии источников ЭДС в контуре, сумма падений напряжения равна нулю:

UR + UC = 0	.				(5.8)

Учитывая следующие хорошо понятные соотношения:

UR=I⋅R,		UC=qC,  	,  			(5.9)

получим:

.				(5.10)

Здесь I – сила тока в контуре, С – электроёмкость конденсатора, q – модуль заряда каждой из пластин (обкладок) конденсатора.

Продифференцировав по времени и поделив на R уравнение (5.10), получим:

.					(5.11)

Равенство (5.11) представляет собой дифференциальное уравнение первого порядка. Это так называемое уравнение «с разделяющимися переменными», решение которого после приведения к виду:

dII=−1RCdt

выполняется посредством интегрирования правой и левой частей:

lnI=−1RC⋅t+const.

Константу интегрирования удобно представить как lnI0, тогда после простых преобразований и потенциирования получим:

(5.12)

Здесь введено обозначение

τ=RC 					(5.13)

– т.н. постоянная времени RC–цепочки или интервал времени, за который начальная сила тока I0  уменьшится в е раз.

Как уже отмечалось (см. 5.9), заряд, протекший по цепи за время t равен .	Если интегрирование проводить в интервале времени от t1 до t2, получим:

.					(5.14)

Зная падение напряжения на резисторе (с точностью до знака оно равно падению напряжению на конденсаторе) в эти моменты времени t1, и t2, электроёмкость конденсатора можно найти с учётом пропорциональности заряда и напряжения на конденсаторе (по определению электроёмкости q1 = CU1, 	q2 = CU2):

(5.15)

4. Описание лабораторной установки

Рис. 5.2

В состав лабораторной установки входит набор элементов, собранных  в схему для исследования разряда конденсатора: резисторы, конденсаторы, источник ЭДС, кнопки для замыкания цепи, элементы узлов электрических цепей и монтажных перемычек, а также датчик напряжений для измерения падения напряжения на резисторе R1, соединенный через концентратор с компьютером (рис. 5.1 и рис. 5.2).

На рис. 5.3 представлена схема эксперимента, с помощью которой изучается процесс разряда конденсатора.

Рис. 5.3. Схема для измерения постоянной времени разряда конденсатора

5. Порядок проведения работы

  - После включения компьютера запустить программу «Практикум по физике» и выбрать соответствующий сценарий проведения эксперимента. Для этого на панели устройств найти кнопку  (Выбрать сценарий проведения эксперимента) (Alt+C). В открывшемся окне в списке задач найти задачу «Определение электроемкости конденсатора по осциллограмме его разряда через резистор» и дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши.

- Запустить измерения, нажав кнопку (Ctrl+S)  (запустить измерения для выбранных датчиков).

- Зарядить исследуемый конденсатор №1, нажав на кнопку зарядки (К1 на рис. 3) и удерживая её нажатой 10–15 секунд.

- Затем отпустить кнопку К1 и разрядить конденсатор, сразу нажав на кнопку разрядки (К2 на рис. 5.3) и удерживая её нажатой до завершения процесса разрядки, контролируемого по сигналу на экране компьютера. После этого следует остановить измерения, нажав  кнопку  (Ctrl+T)  (остановить измерения).

- Выделить и увеличить область разряда конденсатора (Alt + левая кнопка мыши).

- Установить зелёный маркер (правая кнопка мыши) в непосредственной близости от начала разрядки, а жёлтый маркер (левая кнопка мыши) – в области, где величина зарегистрированного сигнала составляет 5–10% от максимальной.

- Перейти в окно обработки, нажав на кнопку  в правом верхнем углу, рабочего окна датчика. На экране появится таблица (цифры условные):

| Номер | t, с | U, В |
| --- | --- | --- |
| 1 2 . . . 67 68 | 0,0000 0,0200 1,3200 1,3400 | 2,12 2,01 0,09 0,08 |

Записать в таблицу 1 максимальное значение измеренного времени tm (из последней строки таблицы на экране, т.е. в данном случае – 1,34 с.)

- Вызвать окно исходных данных, нажав кнопку «Исх. данные» на панели инструментов в окне обработки. Ввести значения U1 (в таблице это 2,12 В) и U2 (в таблице это 0,08 В) – напряжение на конденсаторе в начале и конце исследуемой области разрядки соответственно, а также  величину сопротивления R1 – 1 кОм.

- Для определения электроёмкости конденсатора первым способом (с учётом закона пропорциональности заряда и напряжения на конденсаторе), построить  зависимость I(t), нажав кнопку «График I(t)» на панели инструментов в окне обработки.

- Рассчитать площадь под кривой I(t), нажав кнопку  (вычислить площадь под кривой) на панели инструментов. Записать в таблицу 1 полученные данные по площади  ∆q = (S), U1 и U2.

- Для определения электроёмкости конденсатора вторым способом (на основе определения постоянной времени τ), закрыть окно «Обработка» и вернуться к исходному графику зависимости напряжения от времени.

- Установить жёлтый маркер (левая кнопка мыши) приблизительно в   начале кривой разряда и зафиксировать его. В верхней части графика появится надпись (цифры условные):

Значение = 1,913 t, сек = 11,12

Первое значение соответствует U1', а второе значение соответствует t1 '

(записать в таблицу 2).

- Для определения значения U2' необходимо U1' разделить на e, т.е. на   2,72. После этого,  с помощью маркера найти на графике точку, наиболее близкую к полученному значению U2' и зафиксировать её. В верхней части графика опять появится надпись (цифры условные):

Значение = 0,701 t, сек = 11,54

- Поскольку первое значение здесь соответствует U2', то второе значение будет соответствовать  t2'.  Записать все данные в таблицу 2.

- Повторить все  измерения для конденсаторов №2 и №3. Все полученные данные также записать в таблицы 1 и 2.

Таблица 1. Определение электроёмкости конденсатора первым способом.

| № конденсатора | U1, В | U2, В | ∆q = (S), мкКл | tm, c | C, мкФ ф-ла (5.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

После таблицы оставить место для записи расчётных результатов (примерно половину страницы).

Таблица 2. Определение электроёмкости конденсатора вторым способом

| № конденсатора | U1´, В | U2´= U1´/e, В | t1´, с | t2´, с | τ, с | C, мкФ ф-ла (5.13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

После таблицы оставить место для записи расчётных результатов (примерно половину страницы).

### 6.  Указания по обработке результатов измерений

- Определение электроёмкости первым способом.

- 1.  На основании данных таблицы 1, определить электроёмкость конденсаторов   №1, №2 и №3, используя соотношение (5.15):

C=ΔqΔU=t1t2I⋅dtU1−U2=SU1−U2 .

С1 = … мкФ

С2 = … мкФ

С3 = … мкФ

- Оценить погрешность эксперимента (погрешность метода) при определении электроёмкости первым способом для каждого из трёх конденсаторов (считать Δtпр = 0,0001 с, а ΔRпр = 20 Ом):

εс = ...

Примечание: площадь под кривой разряда приблизительно можно считать площадью прямоугольного треугольника с катетами I и tm соответственно.

εс = ΔС1(I) /C1 =     			ΔС1(I) = εс ·C1= … мкФ

# Для С2 – С3 – ангалогично.

# Записать результаты для трёх конденсаторов в стандартной форме.

# Сi (I) = (… ± …) мкФ,

- Определение электроёмкости вторым способом

3. На основании данных таблицы 2 (с учётом, что τ = t2 –  t1), определить электроёмкость конденсаторов №1, №2 и №3, используя соотношение (5.13):

C=τR .

С1 = … мкФ;		С2 = … мкФ;		С3 = … мкФ.

4. Оценить погрешность эксперимента (погрешность метода) при определении электроёмкости вторым методом для каждого из трёх конденсаторов:

# εс = ΔСi(II) /Сi = 			   ΔСi (II) = εс ·Сi  = … мкФ

Записать результаты для трёх конденсаторов в стандартной форме.

# Сi (II) = (… ± …) мкФ,

# 5.  Сравнить результаты,  полученные разными способами.

7. Контрольные вопросы

- Что такое электрический ток?

- Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи.

- Что такое ЭДС?

- Сформулируйте закон Ома для участка цепи с ЭДС.

- Что такое электроёмкость?

- Чем определяется время разряда конденсатора через резистор?

- Что такое постоянная времени цепи, содержащей конденсатор?

- Выведите закон изменения заряда на пластинах конденсатора с течением времени при его разряде через резистор.

- Чему равна энергия заряженного конденсатора?

- Как зависит время разряда конденсатора от его электроёмкости и сопротивления резистора, через которое происходит разряд конденсатора?

8. Указания по технике безопасности

- Перед выполнением работы получить инструктаж у лаборанта.

- Соблюдать общие правила техники безопасности работы в лаборатории "Физика".

9. Приложения

Приложение 1. Оценка погрешности измерений.

Приложение 2. Датчики, интерфейсы, программное обеспечение.

Приложение 3. Справочные материалы.

*) Для упрощения обозначений будем считать величину заряда q положительной, а обкладку 1 – положительной обкладкой конденсатора. Это позволяет избежать знаков модуля в дальнейших записях.

*) Здесь было использовано определение электроёмкости конденсатора С = q/.